| 1 | Gentechnische Arbeiten – Risikobewertung und Einstufung | ja nein entfällt |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Wird die Risikobewertung gemäß §6 (1) GenTG regelmäßig mind. alle 2 Jahre durchgeführt und ist dokumentiert (a) wer die Risikobewertung durchgeführt hat, (b) was bewertet wurde (verwendete Organismen, Vektoren, GVO, sicherheitsrelevante Merkmale der gentechnischen Arbeiten etc.) und (c) mit welchem Ergebnis auf Grund welcher Informationen (Publikationen, ZKBS-Datenbanken, experimentelle Nachweise etc.) bewertet wurde? Datum der letzten Risikobewertung: _______________________ Ist die Risikobewertung Teil der Aufzeichnungen gem. Gentechnik-Aufzeichnungsverordnung (GenTAufzV) und ist sie vom Projektleiter unterzeichnet? |     |
| 1.2 | Wurde auf Basis der Risikobewertung eine korrekte Einstufung der gentechnischen Arbeiten durchgeführt? Ergebnis (Sicherheitsstufe): ___________________ Ist die Sicherheitsstufe der gentechnischen Anlage für die Sicherheitsstufe der Arbeiten ausreichend? | -    |
| 1.3 | Sind die Themenstellung und das Spektrum der benutzten Organismen seit der erstmaligen Anmeldung/Genehmigung des Projektes unverändert? Wenn nein, inwiefern ? - Werden neue Spenderorganismen genutzt? - Werden neue Empfängerorganismen genutzt? - Werden andere Vektoren genutzt? (ggf. neue Organismen/Vektoren hier oder auf Extrablatt aufführen) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Arbeiten der Sicherheitsstufe 2 und 3 dürfen ausschließlich nach vorliegender Genehmigung bzw. Anmeldung der Arbeiten durchgeführt werden. Wird dies gewährleistet? _______________________________________________________ |            _______________ |
| 1.4 | Wird die Identität der benutzten Organismen, incl. GVOs, regelmäßig überprüft? |   |
|  | - Aus welchem Anlass/in welchen Zeitabständen ? _____________________________________________________ - Auf welche Weise ? (z.B. Transformationskontrolle bei S1-Anlagen) _____________________________________________________ |  |
| 1.5 | Ist sichergestellt, dass sich alle GVOs innerhalb der gentechnischen Anlage befinden? |   |
| 1.6 | Ist ausgeschlossen, dass Organismen verwendet werden, die sensibilisierende oder toxische Wirkungen haben? |   |
| 1.7 | Ist sichergestellt, dass andere Arbeitsgruppen in dieser Anlage keine gentechnischen Arbeiten durchführen? Wenn nein: Liegen hierzu Aufzeichnungen vor? |     |

| 2. | Aufzeichnungen | ja nein entfällt |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Existieren Aufzeichnungen über alle gentechnischen Arbeiten, die in der Anlage durchgeführt wurden/werden? |   |
| 2.2 | Erfüllen diese Aufzeichnungen die Vorgaben der Gentechnik-Aufzeichnungsverordnung (GenTAufzV)? |   |
| 2.3 | Werden die Aufzeichnungen vom Projektleiter regelmäßig unterschrieben, so dass deutlich wird, dass die Aufzeichnungen richtig und vollständig sind? |   |
| 2.4 | Enthalten die Aufzeichnungen im Fall weiterer gentechnischer Arbeiten der Sicherheitsstufe 1 eine Beschreibung und Zielsetzung dieser Arbeiten? |    |
| 2.5 | Sind die Aufzeichnungen verständlich und auch für Dritte nachvollziehbar (z.B. Abkürzungsverzeichnis, Übersicht der verwendeten Organismen und Vektoren sowie der GVO, Charakterisierung der GVO/der rekombinanten Bereiche)? |   |
| 2.6 | Kommentare oder Verbesserungsvorschläge für die Führung von Aufzeichnungen (ggf. Extrablatt verwenden): _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ |  |

| 3. | Organisatorische Sicherheitsmaßnahmen | ja nein entfällt |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Werden alle Beschäftigten vor Beginn der Arbeiten und danach mindestens 1x jährlich an Hand der Betriebsanweisung und arbeits-platzbezogen unterwiesen (Erst- und Wiederholungsunterweisung)? |   |
|  | Wird die Unterweisung vom Projektleiter durchgeführt? |   |
|  | Liegen für alle unterwiesenen Personen Bestätigungen über die Teilnahme in Form von Unterschriften vor? |   |
|  | Ist der Dokumentation der durchgeführten Unterweisung zu entnehmen, wer sie durchgeführt hat und welcher Inhalt dabei vermittelt wurde? |   |
| 3.2 | Ist eine vom Regierungspräsidium genehmigte Betriebsanweisung erstellt und wird diese an geeigneter Stelle in der Anlage bekannt gemacht? Sind die Angaben in der Betriebsanweisung auf dem aktuellen Stand (u.a. Angaben zu Projektleiter und Stellvertreter, Telefonnummern)? |     |
|  | Enthält die Betriebsanweisung und der Hygieneplan Regelungen zur Routinedesinfektion und zur Behandlung von Kontaminationen? |   |
| 3.3 | Stellt der Projektleiter sicher, dass die Beschäftigten ausreichend qualifiziert sind? |   |
| 3.4 | Steht für jeden Mitarbeiter eine ausreichende Arbeitsfläche zur Verfügung? |   |
| 3.5 | Ist der gentechnische Arbeitsbereich als solcher und mit der entsprechenden Sicherheitsstufe gekennzeichnet? Mit dem Zeichen „Biogefährdung“? (Nur bei S2-Anlagen) |      |

|  | Organisatorische Sicherheitsmaßnahmen | ja nein entfällt |
| --- | --- | --- |
| 3.6 | Liegen bei Arbeitsverfahren und/oder Geräten, bei denen mit einer erhöhten Unfallgefahr und/oder mit einer GVO-Kontamination zu rechnen ist, Arbeitsplatzanweisungen mit sicherheitsrelevanten Hinweisen am Arbeitsplatz aus? Sind die Mitarbeiter ausreichend unterwiesen worden? - Sicherheitswerkbank - Autoklav - Zentrifugen - Gasverbrauchsanlagen - Flüssigstickstoff-Anlagen |    |
| 3.7 | Betrifft nur S2-Anlagen: Gibt es eine ausreichende Zugangsregelung zur gentechnischen Anlage? Wird in Zugangsregelung sichergestellt, dass nur hierzu ermächtigte Personen Zutritt zu der gentechnischen Anlage haben? |       |
| 3.8 | Im Fall gentechnischer Arbeiten der Sicherheitsstufen 2 oder 3: werden bei den Beschäftigten arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach Anhang VI GenTSV durchgeführt und ist dies dokumentiert? Wo wird die entsprechende Kartei geführt: __________________________________________________ |    |
| 3.9 | Wurde auf eine Ungezieferbekämpfung hingewiesen? Falls eine Bekämpfung durchgeführt wurde, wann wurde sie durchgeführt? _____________________ |    |
| 3.10 | Entspricht die Beschaffenheit der Wand-, Decken-, Fußböden und Arbeitsflächen den Anforderungen der GenTSV? |   |
| 3.11 | Schlagen die Türen der Laborräume nach außen auf? Haben die Türen der Laborräume Sichtfenster? |     |
| 3.12 | Wurden die Mitarbeiter unterwiesen, dass Fenster und Türen während der Arbeit geschlossen zu halten sind? |   |
| 3.13 | Sind zum Zeitpunkt der Begehung die Laborräume aufgeräumt und sauber und stehen auf den Arbeitstischen nur die tatsächlich benötigten Geräte und Materialien? |   |
| 3.14 | Werden die GVOs sachgerecht in den dafür bereitgestellten Lagereinrichtungen/Schränken gelagert? |   |
| 3.15 | Werden Spritzen und Kanülen benutzt, und ist deren Benutzung unbedingt notwendig? Wenn ja, ist geregelt, dass die Kanülen in durchstichsicheren Gefäßen gesammelt werden und ein “Recapping“ untersagt ist? _______________________________________________________ |     _________________ |
| 3.16 | Sind geeignete Pipettierhilfen vorhanden? _______________________________________________________ |    _____________________ |
| 3.17 | Wird bei gentechnischen Arbeiten geeignete Schutzkleidung getragen? Bestehen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Schutz- und Straßenkleidung? Wurden die Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass vor dem Verlassen der Anlage die Schutzkleidung abgelegt wird und sind geeignete Ablagemöglichkeiten vorhanden? |       |
| 3.18 | Wurden die Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass in den Arbeitsräumen nicht gegessen, getrunken, geraucht, geschminkt oder geschnupft wird? Sind für die Beschäftigten dementsprechende Bereiche vorhanden? |       |
| 3.19 | Werden alle Arbeitsflächen nach Beendigung der Tätigkeit desinfiziert und werden dazu anerkannte Desinfektionsmittel lt. der Lise des Robert-Koch-Instituts, VAH-/DGHM-Liste verwendet? |   |
| 3.20 | Gilt nur für S2-Anlagen: Werden Arbeitsgeräte vor einer Reinigung oder Wartung - desinfiziert oder sterilisiert? |   |
| 3.21 | Werden die Hände nach Beendigung der Arbeiten desinfiziert, gewaschen und rückgefettet (Hautschutzplan vorhanden)? |   |

| 4. | Apparative, technische Sicherheitsmaßnahmen | ja nein entfällt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ist sichergestellt, dass keine GVO’s mit Aerosolen oder auf andere Weise über den Luftpfad entweichen? Wenn nein, welche _______________________________________ _____________________________________________________ |   |  |  |
| 4.2 | Wenn nein, wie wird in der Anlage die Bildung von Aerosolen vermieden? - Einsatz einer Sicherheitswerkbank - Verwendung dichter Zentrifugengefäße/-rotoren __________________________________________________ __________________________________________________ |       |  |  |
| 4.3 | Nur bei S2-Anlagen: Wird der Arbeitsbereich auf Kontamination von GVO überwacht? Beispielsweise durch Plaquetest oder Kultivierung? __________________________________________________ __________________________________________________ |    |  |  |
| 4.4 | Sind in der Anlage Waschbecken vorhanden Sind die Armaturen ohne Handberührung bedienbar? |     |  |  |
| 4.5 | Ist sichergestellt, dass keine GVO über den Abwasserpfad entweichen? Wenn nein, wie?____________________________________ |      |  |  |
| 4.6 | Ist ein Autoklav - in der gentechnischen Anlage vorhanden? - im Gebäude vorhanden? Wenn im Gebäude, in welcher gentechnischen Anlage steht dieser Autoklav (Nr./Az.): _________________________ |      |  |  |
|  | Ist der Autoklav geeignet, die GVO und den anfallenden GVO-haltigen Abfall zuverlässig zu inaktivieren (z.B. poröse/lufthaltige Abfällen = Vakuumverfahren) |   |  |  |
|  | Welche Ausstattungsmerkmale besitzt der Autoklav: - Abluftfiltration* - Kondensatinaktivierung* - Vakuumverfahren ______________________________________________________________________________________________________________ |          |  |  |
| 4.7 | Werden Aufzeichnungen über die regelmäßig durchgeführten Funktionsprüfungen des Autoklaven mittels Bioindikatoren erstellt? |   |  |  |
| 4.8 | Werden feste und flüssige Abfälle, die GVO enthalten (können), unschädlich entsorgt? - nach autoklavieren/Sterilisation? - wenn nein, nach welchem Verfaren?_____________________ ____________________________________________________ |      _________________ |  |  |
| 4.9 | Sind spezielle Transportgefäße für den inner- und außerbetrieblichen Transport vorhanden? |    |  |  |
|  | Sind diese Transportgefäße dicht verschließbar, gegen Bruch gesichert und entsprechend gekennzeichnet? |    |  |  |
| 4.10 | Sind in der gentechnischen Anlage Sicherheitswerkbänke vorhanden?* Wenn ja, werden diese regelmäßig gewartet (inkl. Filterfunktions-tests)? Termin/Datum letzte Wartung: ________________________ Wer führt die Wartung fachgerecht durch:______________________ |  |     |  |
| 4.11 | Ab S3-Anlagen: Werden die Raumluftfilter fachgerecht gewartet? |  |    |  |

| 5. | Mitteilungspflichtige Sachverhalte: | ja nein entfällt |
| --- | --- | --- |
| 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 | Wurden folgende mitteilungspflichtige Sachverhalte gem. § 21 GenTG rechtzeitig über den Betreiber gemeldet? (1) Änderung sicherheitsrelevanter Einrichtungsgegenstände (2) Änderung der Projektleitung oder Stellvertretung (3) Betriebsstillegung (auch vorübergehend) (4) unvorhergesehene Vorkommnisse im Rahmen der Durchführung gentechnischer Arbeiten Bauliche Veränderungen. Sind Mitteilungssachverhalte wie Änderungen in der Projektleitung im Verlauf des nächsten Jahres absehbar? Wenn ja: welche Mitteilung Wenn ja: voraussichtlich zum |              |

Notizen/Bemerkungen