M u s t e r Strahlenschutzanweisung

für den genehmigungsbedürftigen Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen

1. Einleitung

Beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen besteht für die Mitarbeiter die Möglichkeit einer Strahlenexposition durch äußere Strahlenquellen oder durch Inkorporation radioaktiver Stoffe. Eine Kontamination der Haut, der Kleidung oder von Arbeitsgegenständen kann sowohl eine äußere als auch eine innere Strahlenexposition zur Folge haben.

Ziel dieser Strahlenschutzanweisung ist es, durch entsprechende Regelungen die Strahlenexposition möglichst gering zu halten.

2. Rechtliche Grundlagen

Diese Strahlenschutzanweisung berücksichtigt die Vorschriften des § 31 bzw. § 34 StrlSchV sowie die Auflagen des Genehmigungsbescheids (siehe Punkt 4).

3. Geltungsbereich

Diese Strahlenschutzanweisung gilt für den Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen für

[Firma, Standort, Betrieb, Abteilung].

Alle Personen, die in diesem Bereich tätig werden, haben diese Strahlenschutzanweisung einzuhalten und die Anordnungen des Strahlenschutzbeauftragten zu befolgen.

[Zusätzlich zur Strahlenschutzanweisung gelten nachfolgend aufgeführte Anweisungen (die Bezeichnungen für die einzelnen schriftlich vorliegenden Anweisungen sind genau anzugeben) z. B.:

- Anweisung zum Öffnen von Behältnissen mit radioaktiven Stoffen

- Anweisung zum Verhalten bei Kontamination

- Anweisung zum Sammeln radioaktiver Abfälle

- Anweisung zur Ableitung radioaktiver Stoffe

- weitere Strahlenschutzanweisungen (z. B. Umgang mit Prüfstrahler)].

- 4. Genehmigung

- Mit dem Genehmigungsbescheid [Aktenzeichen] vom [Datum] von [zuständige Genehmigungsbehörde] ist der Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen genehmigt.

- 5. Strahlenschutz-Organisation

- Die Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen werden wahrgenommen von

- [Name, Dienstanschrift]

- Der zuständige Strahlenschutzbeauftragte ist

- [Name, Dienstanschrift mit Telefon]

- Als Vertreter für den oben genannten Strahlenschutzbeauftragten ist bestellt:

- [Name, Dienstanschrift mit Telefon]

- Außerhalb der Betriebszeit kann der Strahlenschutzbeauftragte erreicht werden über:

- -	[Anlaufstelle, die 24 Stunden besetzt ist (z. B. die Pforte)]

- -	[Telefonbereitschaft, Europiepser, City-Ruf]

- Der ermächtigte Arzt ist: [Name, Abteilung bzw. Adresse und Tel. angeben]

- 6. Zutrittsregelungen

- Personen, die den Kontrollbereich betreten dürfen, werden vom Strahlenschutzbeauftragten namentlich festgelegt (siehe hierzu die Anlage 2).

- Der Kontrollbereich darf nur betreten werden, wenn der Strahlenschutzbeauftragte [in angemessener Zeit (nach Absprache mit der zuständigen Behörde)] erreichbar ist.

- Jugendlichen sowie schwangeren und stillenden Frauen ist der Zutritt zum Kontrollbereich untersagt.

- 7. Belehrungen

- Jede Person, die mit offenen radioaktiven Stoffen entsprechend der Genehmigung umgeht, muß vor Aufnahme der Tätigkeit über die Arbeitsmethoden, die möglichen Gefahren, die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und den für die Tätigkeit wesentlichen Inhalt der Strahlenschutzverordnung und der Genehmigung belehrt worden sein. Diese Strahlenschutzanweisung und zusätzliche Gebrauchsanweisungen bzw. Betriebsanleitungen sind ebenfalls Teil der Belehrung. Die Belehrung wird halbjährlich wiederholt, sofern die Person im Rahmen dieser Strahlenschutzanweisung weiterhin tätig ist. Für die Belehrung ist der Strahlenschutzbeauftragte zuständig.

- Über den Inhalt und den Zeitpunkt der Belehrung werden Aufzeichnungen geführt, die von der belehrten Person zu unterzeichnen sind.

- 8. Ermittlung der Körperdosen

- Alle Personen, die den Kontrollbereich [und Überwachungsbereich] betreten, werden wie folgt dosimetrisch überwacht:

- (Dosimeter sind entsprechend den Auflagen der Genehmigung zu tragen. Legt die Behörde hierzu nichts fest, sind Filmdosimeter von der nach Landesrecht zuständigen Meßstelle (§ 63 Abs. 3 StrlSchV) zu tragen. Der Strahlenschutzverantwortliche bzw. der Strahlenschutzbeauftragte kann unter Berücksichtigung der gehandhabten Radionuklide weitere Überwachungsverfahren festlegen (siehe Richtlinie zur physikalischen Strahlenschutzkontrolle):

- -	Personendosimeter:

- z. B. Filmdosimeter, Fingerringdosimeter, Neutronendosimeter, Stabdosimeter.

- Für das Filmdosimeter gelten folgende allgemein gültige Arbeitsregeln:

- *	[Filmdosimeter sind entsprechend den Anweisungen des Strahlenschutzbeauftragten zu tragen.]

- *	[Filmdosimeter sind personengebunden.]

- *	[Es ist darauf zu achten, daß die Filmdosimeter nicht beschädigt oder zweckentfremdet werden.]

- *	[Der Mißbrauch der Filmdosimeter (z. B. mutwillige Bestrahlung) ist untersagt und wird disziplinarisch geahndet.]

- Die Ergebnisse der personendosimetrischen Überwachung werden dokumentiert. Auffällige Werte werden mit dem Mitarbeiter besprochen.

- -	Inkorporationsüberwachung

- Besteht bei einer Person der Verdacht auf Inkorporation von Radionukliden, so ist unverzüglich eine Inkorporationskontrolle (Ganzkörperzähler-Messung, Ausscheidungsanalyse) durchzuführen, die die betroffene Person zu dulden hat (§ 65 StrlSchV). Überwachungsintervalle der routinemäßigen Inkorporationskontrolle sind anzugeben.

- -	Raumluftüberwachung

- Arbeitsplätze, an denen die Raumluft ständig überwacht wird, sind aufzulisten. An weiteren Arbeitsplätzen, an denen z. B. Versuchs- bzw. Arbeitsverfahren erprobt werden und bei denen eine erhebliche Freisetzung von Radionukliden zu erwarten ist, ist die Raumluft zu überwachen.

- -	Überwachung der Ortsdosisleistung

- Die Ortsdosisleistung wird an Arbeitsplätzen mit hoher Ortsdosisleistung sowie an Arbeitsplätzen, an denen auf die Personendosismessung verzichtet werden soll, überwacht. Diese Arbeitsplätze sind aufzulisten.)

- 9. Ärztliche Überwachung

- Jeder beruflich strahlenexponierte Mitarbeiter, der im Rahmen der oben genannten Genehmigung tätig werden soll, muß innerhalb eines Jahres vor Beginn der Tätigkeit von einem ermächtigten Arzt untersucht worden sein. Diese Untersuchung ist für beruflich strahlenexponierte Personen der Kategorie A jährlich zu wiederholen. Es dürfen keine gesundheitlichen Bedenken für einen Einsatz im Kontrollbereich bestehen.

- Bei Tätigkeiten unter schwerem Atemschutz muß eine medizinische Vorsorgeuntersuchung erfolgen, die in der Regel in dreijährigem Abstand durchzuführen ist. Zusätzlich ist eine Ausbildung über das Tragen von Atemschutz-Geräten erforderlich.

- Ansprechpartner für die Vereinbarung von Untersuchungsterminen ist:

- [Name, Dienststelle, Telefonnummer].

- Ansprechpartner für die Atemschutzausbildung ist:

- [Name, Dienststelle, Telefonnummer].

- 10. Betriebliche Strahlenschutzkontrollen

- Strahlenschutzkontrollen sind gemäß Anlage durchzuführen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen. Folgende Mitarbeiter werden mit der Durchführung dieser Aufgaben beauftragt:

- [Beispiele:

- Name, Abteilung, Tel.-Nr., Kontaminationskontrollen (siehe hierzu Beispiel in der Anlage 4),

- Name, Abteilung, Tel.-Nr., Funktionsprüfung von  (z. B.) Strahlenschutzmeßgeräten,

- Name, Abteilung, Tel.-Nr., Stabdosimeterüberwachung,

- Name, Abteilung, Tel.-Nr., Abwasser- und Fortluftkontrolle.]

- 11. Arbeitsverhalten - allgemein gültige Regeln

- Bei der Vorbereitung und Durchführung neuer Arbeitsvorhaben ist die mögliche Strahlenexposition durch den Strahlenschutzbeauftragten abzuschätzen und so niedrig zu halten, wie vernünftigerweise erreichbar ist.

- Die folgenden Grundregeln des Strahlenschutzes sind unbedingt einzuhalten:

- Die Aktivität ist auf den niedrigsten Wert zu beschränken, mit dem die gestellte Aufgabe zu lösen ist.

- Die Zeit des Umganges mit offenen radioaktiven Stoffen ist auf ein Minimum zu beschränken.

- Bei Beta-Strahlern mit hoher Energie sowie bei Photonen-Strahlern sind Abschirmungen zu verwenden.

- Vor dem Betreten des Kontrollbereichs ist folgende Schutzkleidung anzulegen:

- [Art und Umfang sind festzulegen, z. B. Vorderschluß- oder Rückenschlußkittel, Schuhe, Beinkleider, Kopfbedeckung]

- Die Schutzkleidung für den Kontrollbereich ist gekennzeichnet mit [z. B. "R" oder "ISO"].

- Es dürfen nur Gegenstände und Unterlagen mitgeführt werden, die für die Tätigkeit unbedingt erforderlich sind. Persönliche Gegenstände (z. B. Taschen, Schmuck) dürfen nicht in den Kontrollbereich mitgenommen werden.

- Personen mit offenen Wunden bzw. Erkrankungen der Haut (insbesondere der Haut an den Händen) ist der Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen grundsätzlich (d. h. es gibt Ausnahmen) untersagt. In Zweifelsfällen entscheidet der ermächtigte Arzt unter Einbeziehung des Strahlenschutzbeauftragten.

- Im Kontrollbereich ist das Essen, Trinken, Rauchen, der Gebrauch von Schnupftabak, Kaugummi und von Kosmetika sowie Gesundheitspflegemitteln untersagt. Ebenso ist das Pipettieren mit dem Mund verboten.

- Bei [Art der Arbeit angeben] sind folgende Schutzmittel zu verwenden:

- z.B. Handschuhe, Schutzbrillen, Atemschutzmasken, Armstulpen, abwaschbare Schürzen, transportable Abschirmwände, Greif- und Manipulierwerkzeuge, Pipettiervorrichtungen, Abzüge, Handschuhboxen, Heiße Zellen]

- Es dürfen nur Schutzmittel verwendet werden, die sich in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand befinden.

- Jeder Mitarbeiter hat seine Arbeit so zu organisieren und durchzuführen, daß dadurch andere Personen nicht gefährdet werden.

- An Versuchsaufbauten sind nach Rücksprache mit dem Strahlenschutzbeauftragten Dosisleistungsmessungen durchzuführen. Die Ergebnisse sind mit dem Strahlenschutzbeauftragten auszuwerten.

- An jedem Arbeitsplatz dürfen offene radioaktive Stoffe [über dem 10x-fachen der Freigrenze] nur so lange und in solchen Aktivitäten vorhanden sein, wie es das Arbeitsverfahren unbedingt erfordert. Die Vorratsbehälter sind während der Tätigkeiten in den Laborräumen [Aufbewahrungsort angeben, z. B. im Abzug in einer Abschirmung oder abgeschirmt im Kühl- bzw. Tiefkühlschrank] aufzubewahren.

- Vorratsbehälter für radioaktive Stoffe mit einer Aktivität über der Freigrenze müssen gekennzeichnet werden (z. B. durch das Wort "radioaktiv", Strahlenzeichen, Radionuklid, Aktivität, Datum, Substanzname, Verwender).

- Bei der Durchführung von Versuchen mit radioaktiven Stoffen auf Arbeitsflächen sind die Flächen durch

- [Kontaminationsschutzmaßnahme angeben, z. B. Aufkleben einer Folie]

- vor Kontamination zu schützen.

- Bei Umfüllarbeiten mit flüssigen radioaktiven Stoffen ist eine Auffangwanne zu verwenden.

- Arbeiten mit radioaktiven Stoffen oder Versuche, bei denen radioaktive Stoffe freigesetzt werden können, sind zuvor mit dem Strahlenschutzbeauftragten zu besprechen.

- Vor der ersten Durchführung von Arbeiten mit radioaktiven Stoffen, die das [10x-fache der Freigrenze nach Anlage IV Tabelle IV StrlSchV angeben] überschreiten, ist der Versuchsablauf in Absprache mit dem Strahlenschutzbeauftragten zunächst ohne die radioaktiv markierte Verbindung oder mit kleinen Aktivitätsmengen zu erproben.

- Strahlenschutzmeßgeräte, Telefone, Türgriffe, Lichtschalter, Armaturen, usw. dürfen nicht mit kontaminierten Schutzhandschuhen angefaßt werden. Ebenso ist das Tragen von kontaminierten Schutzhandschuhen in den Meßräumen untersagt.

- Kontaminierte Gegenstände dürfen nicht aus dem Strahlenschutzbereich entfernt werden. [Der Strahlenschutzbeauftragte kann hier für unterschiedliche Strahlenschutzbereiche die Grenzwerte gemäß Anlage IX der Strahlenschutzverordnung angeben.]

- Mängel an Strahlenschutz-, Kontroll- oder Meßeinrichtungen sind unverzüglich dem Strahlenschutzbeauftragten zu melden.

- Kontaminierte Schutzkleidung und Schutzmittel sind in [Behältnisse und Aufbewahrungsort angeben]  zu sammeln.

- Besteht der Verdacht auf Inkorporation von radioaktiven Stoffen, so ist der Strahlenschutzbeauftragte unverzüglich zu benachrichtigen.

- Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten sind Schutzhandschuhe und Arbeitsmittel auf Kontamination zu kontrollieren.

- Vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes, insbesondere nach Beendigung der täglichen Arbeit, ist der Arbeitsplatz auf Kontamination zu überprüfen. Eine Kontamination ist zu beseitigen oder die kontaminierte Stelle zu kennzeichnen. Der Strahlenschutzbeauftragte ist hierüber unverzüglich zu informieren.

- Personen, die Kontrollbereiche verlassen, sind auf Kontamination der Haut oder der Kleidung zu überprüfen. Bei Feststellung einer Kontamination, die die Grenzwerte der Anlage IX StrlSchV überschreitet, sind unverzüglich Maßnahmen zu treffen, um eine Gefährdung durch Weiterverbreitung oder Inkorporation abzuwenden.

- Der Umgang mit radioaktiven Stoffen, bei dem gasförmige radioaktive Stoffe oder Aerosole entstehen können, darf nur [Ort (z. B. Abzug, Box genau angeben)] erfolgen.

- Es ist dafür zu sorgen, daß eine unkontrollierte Ableitung von radioaktiven Stoffen vermieden wird und die abgeleitete Aktivität so gering wie möglich ist. (Für das Ableiten wassergefährdender Stoffe sind weitere gesetzliche Vorschriften zu beachten, z. B. das Wasserhaushaltgesetz)

- Die Ableitung radioaktiver Stoffe ist zu überwachen sowie nach Radionukliden und Aktivität zu spezifizieren.

- [Beispiel:	Die Überwachung wird durchgeführt von: Name, Abteilung, Tel.]

- [Die Überwachung und Dokumentation der Ableitung erfolgt entsprechend der unter Abschnitt 3 genannten Anweisung "Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe".]

- Flüssige und feste radioaktive Abfälle [z. B. kontaminierte Abwässer, nicht wäßrige Lösungen bzw. organische Lösemittel, gelöste und feste Chemikalien, Einwegmaterial, Arbeitsmittel] sind entsprechend der unter Abschnitt 3 genannten Anweisung "Sammeln von radioaktiven Abfällen" getrennt zu sammeln.

- Für die Entsorgung oder Beseitigung dürfen radioaktive Abfälle nicht verdünnt oder in Freigrenzenmengen aufgeteilt werden.

- 12. Erwerb, Verbleib, Abgabe und innerbetrieblicher Transport radioaktiver Stoffe

- Die Bestellung radioaktiver Stoffe erfolgt ausschließlich durch: [Name, Abteilung, Tel.]

- Der Zugang, die Ausgabe, der Verbleib und der Abgabe radioaktiver Stoffe sind [im Bestandskontrollbuch, in der Bestandskartei] nachzuweisen mit folgenden Angaben:

- [z. B. Eingangsdatum, Aktivität, Art, Ausgangsdatum, Verbleib, Abgabe an (Name des Verwenders bzw. Raum oder Genehmigungsbereich usw.)].

- Mit der Buchführung ist [Name, Abteilung, Tel.] beauftragt.

- Radioaktive Stoffe sind, solange sie nicht verwendet werden, in [z. B. Tresor, Lagerraum, Schutzbehältern ...] zu lagern und gegen Zugriff durch unbefugte Personen zu sichern.

- Radioaktive oder kontaminierte Gegenstände, die nicht mehr genutzt werden sollen, sind in [Behälter angeben] zu sammeln und in [Raum angeben] zugriffgesichert aufzubewahren.

- Innerhalb des Betriebes dürfen radioaktive Stoffe nur so transportiert werden, daß Kontaminationen oder erhöhte Strahlenexpositionen ausgeschlossen werden. Zerbrechliche Gefäße mit flüssigen oder leicht zerstäubbaren radioaktiven Stoffen sind in unzerbrechlichen Behältnissen zu transportieren.

- 13. Verhalten bei Eintritt eines sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignisses

- Ein sicherheitstechnisch bedeutsames Ereignis ist eine Abweichung vom beabsichtigten Betriebsablauf oder -zustand, bei der erhöhte Strahlenexpositionen auftreten oder auftreten können. Erhöhte Strahlenexpositionen liegen vor, wenn die tatsächlichen Strahlenexpositionen die für den Normalbetrieb erwarteten Werte um mehr als die übliche Schwankungsbreite überschreiten, auch wenn dabei die Grenzwerte nicht erreicht werden.

- Beim Eintreten eines sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignisses ist jeder Mitarbeiter verpflichtet, unverzüglich den Strahlenschutzbeauftragten persönlich oder telefonisch zu benachrichtigen. Darüber hinaus gelten die betrieblichen Meldeordnungen.

- [Zur Behebung der Folgen und Bearbeitung von sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen ist nach dem Maßnahmenkatalog vorzugehen (siehe den "Maßnahmenkatalog zur Behebung der Folgen und Bearbeitung von sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen" in der Anlage).]

- Diese Strahlenschutzanweisung tritt am [Datum] in Kraft.

- [Ort, Datum]

| Unterschrift des Strahlenschutzverantwortlichen und Name in Druckschrift | Unterschrift des Strahlenschutzbeauftragten und Name in Druckschrift |
| --- | --- |

Anlagen:

- Alarmierungsplan

- Liste der Personen, die Zugang zum Kontrollbereich haben

- Maßnahmenkatalog zu Behebung eines sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignisses

- Beispiel einer Anweisung für eine betriebliche Strahlenschutzkontrolle

- Alarmierungsplan

- Strahlenschutzbeauftragter:	Tel. ......................................................

- Vertreter des Strahlenschutzbeauftragten:	Tel. ......................................................

- Arzt oder Sanitäter:	Tel. ......................................................

- Sicherheitsfachkraft:	Tel. ......................................................

- Außerhalb der Dienstzeit ist folgende Stelle zu informieren:

- .......................................................	Tel. ......................................................

- (z. B. Zentrale, Pforte)

- Liste der Personen, die Zutritt zum Kontrollbereich haben

| Name | Vorname | Abteilung | Telefon | Zutrittsberech-tigung für [Bereich, Ort] | Zutritt erlaubt ab [Datum] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenkatalog zur Behebung der Folgen und Bearbeitung von sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen

Die zur Bekämpfung von sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen sowie zur Begrenzung und Beseitigung ihrer Auswirkungen notwendigen personellen, materiellen und organisatorischen Voraussetzungen sind aus der Analyse der möglichen Ereignisse abzuleiten. Je nach Gefährdungspotential wird es erforderlich sein, Dokumentationen zu erarbeiten, Geräte und Ausrüstungen vorzuhalten und ggf. Übungen durchzuführen.

Zu den folgenden Maßnahmen sind Festlegungen zu treffen, z. B.:

- Bergung und Rettung von Personen,

- Gewährleistung medizinischer Hilfe,

- Alarmierung,

- Unterbrechung des Prozesses, der die Strahlung oder Aktivität freisetzt, oder Überführung der Anlage in einen sicheren Zustand,

- Veranlassung von Maßnahmen, wie Sperrungen von betroffenen Anlagen, Arbeitsplätzen, technischen Einrichtungen und Arbeitsmitteln sowie das Untersagen der Fortsetzung der Arbeit oder der Tätigkeit,

- Sicherung des betroffenen Bereichs,

- Erfassung und Sicherung aller für das Ereignis relevanten Daten und Beweisstücke zur Aufklärung des Ereignisses und zur Abschätzung von Strahlenexpositionen,

- Schutz dritter Personen,

- Meldung an zuständige Stellen.

- Die Reihenfolge der Maßnahmen wird von den Gegebenheiten des sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignisses bestimmt.

- Bei der Behebung der Folgen und Bearbeitung von sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen beim Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen ist nach folgendem Schema vorzugehen, wobei nach Möglichkeit die einzelnen Maßnahmen parallel in Angriff zu nehmen sind:

- Abdeckung der durch flüssige radioaktive Stoffe kontaminierten Flächen mit saugfähigem Material,

- Verlassen der betroffenen Bereiche, Vermeiden der Verbreitung von Kontaminationen,

- Sperrung und Kennzeichnung der betroffenen Bereiche,

- Aufsuchen von Orten mit Kontaminationsmeß- und Dekontaminationsmöglichkeit.

- Kontaminationskontrolle der Kleidung und Personendosimeter,

- Feststellung von Personenverletzungen,

- Ablegen der Kleidung, Kleiderwechsel,

- Kontaminationsmessungen an Personen (Gesicht, Hände, Haare, Körperstamm, Achselhöhlen und Genitalgegend, Nasen- und Rachenraum, Wunden),

- Grobdekontamination von Personen (Wasser, Seife, weiche Bürste),

- Einschätzung, ob innere Kontamination vorliegt; gegebenenfalls Veranlassung von Maßnahmen zur Beseitigung oder Einschränkung der inneren Kontamination, z. B. Schneuzen, Nasen-, Rachenspülung, Auslösen von Erbrechen, ärztliche Maßnahmen,

- Abschätzung der Gesamtstrahlenexposition betroffener Personen,

- Meldung gemäß Alarmierungsplan,

- Einsenden der amtlichen Personendosimeter an die Auswertungsstelle (kontaminierte Dosimeter in Folie verpackt),

- Hinzuziehung des ermächtigten Arztes,

- Beginn der Sammlung von Ausscheidungsproben (z. B. von 24-Stunden-Urin und -Stuhl),

- Ermittlung des kontaminierenden radioaktiven Stoffes sowie seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften (Zertifikatangaben),

- Feindekontamination der kontaminierten Personen,

- Schutz vor Inkorporation, z. B. Schilddrüsenblockierung oder Anwendung von Komplexbildnern und Resorptionsminderern sowie Dekorporationsmaßnahmen (ärztliche Maßnahmen),

- Betreten der betroffenen Bereiche mit entsprechender Schutzkleidung und erforderlichen Schutzmitteln,

- Messung der Luftkontamination und Feststellung der kontaminierten Oberflächen,

- Errichtung einer provisorischen Personenschleuse,

- Dekontamination

- Ermittlung und Beseitigung der Auswirkungen und Gefahren, Ursachen und begünstigenden Bedingungen,

- Abgabe radioaktiver Abfälle.

- Zur Bekämpfung von sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen sowie Begrenzung und Beseitigung ihrer Auswirkungen können praktische Übungen mit folgenden Zielstellungen durchgeführt werden:

- Überprüfung der Meldewege,

- Überprüfung der Zweckmäßigkeit der Maßnahmen,

- Erhöhung der Qualifikation der Mitarbeiter,

- weitere Verbesserung der Wirksamkeit der Maßnahmen.

- Beispiel einer Anweisung für eine betriebliche Strahlenschutzkontrolle

- Durchführung von Kontaminationskontrollen

- Die Kontaminationskontrollen erfolgen nach den vom Strahlenschutzbeauftragten vorgegebenen Methoden [z. B. Wischtest; bei Direktmessung durch geeignete Strahlenschutzmeßgeräte].

- Die Ergebnisse der Kontaminationskontrolle sind zu registrieren unter Angabe von:

- Zeitpunkt der Kontrolle,

- Meßort, Meßobjekt,

- Kontaminationsmeßwert,

- Größe der kontaminierten Fläche,

- Strahlenart, Radionuklid.

Der Erfolg der Dekontaminationsmaßnahmen ist meßtechnisch zu kontrollieren.

Die Ergebnisse sind zu protokollieren.

[Durchführung: Name, Abteilung, Telefon]

Die vorliegende Muster-Strahlenschutzanweisung gilt für genehmigungsbedürftige Umgänge mit Aktivitäten bis zum 105-fachen der Freigrenze. Sie gilt nicht für den Umgang mit Kernbrennstoffen sowie für Anwendungen von radioaktiven Stoffen am Menschen. Radioaktive Stoffe, die keine Kernbrennstoffe sind, werden im Atomrecht als sonstige radioaktive Stoffe bezeichnet. Im folgenden sind sonstige radioaktive Stoffe gemeint, wenn von radioaktiven Stoffen die Rede ist.

Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle, GMBl 1994, Nr.7, Seite 285, 02.03.1994

Für die Beförderung radioaktiver Stoffe sind vom Strahlenschutzverantwortlichen und Strahlenschutzbeauftragten ggf. besondere Regelungen zu erlassen, siehe hierzu z. B. Gefahrgutverordnung Straße (GGVS).

Beim Umgang mit radioaktiven Stoffen sind in Abhängigkeit von Aktivitäten und / oder Dosisleistungen detaillierte Festlegungen für den innerbetrieblichen Transport radioaktiver Stoffe zu treffen.

Der Strahlenschutzverantwortliche und Strahlenschutzbeauftragte haben zur Verhütung von Strahlenunfällen vor Beginn des Umgangs mit radioaktiven Stoffen vorbereitende Maßnahmen zu treffen, deren Umfang vom Gefährdungspotential des Umgangs mit radioaktiven Stoffen abhängt. Hierzu gehören z. B.:

-	Mögliche Unfallursachen ermitteln,

-	angemessene vorbeugende Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen durchführen,

-	in der Strahlenschutzbelehrung auf Unfallursachen und vorbeugende Maßnahmen eingehen,

-	Vorkehrungen zur Begrenzung der Schäden aus Strahlenunfällen treffen (z. B. Strahlenschutz-Sicherheitsplan, Alarmierungsplan, Einsatzplan der Feuerwehr, Strahlenschutzübungen, Strahlenunfall-Ausrüstung, Maßnahmen am Ort des Strahlenunfalls).