Experimenteller Umgang mit natürlichen radioaktiven Stoffen

Die Neufassung der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 20. Juli 2001 macht erstmals Vorgaben zum Schutz von Mensch und Umwelt vor natürlichen Strahlungsquellen bei Arbeiten (s. Teil 3 § 93 bis § 104 der StrlSchV) und in der Umwelt.

Im Sinne der Verordnung gemäß Anlage XI Teil B: „Arbeitsfelder mit erhöhten Expositionen durch Uran und Thorium und deren Zerfallsprodukte“ zählt hierzu auch:

„Verwendung von Thorium oder Uran in der natürlichen Isotopenzusammensetzung oder in abgereicherter Form einschließlich der daraus jeweils hervorgehenden Tochternuklide, sofern vorhanden, zu chemisch-analytischen oder chemisch-präparativen Zwecken.“

http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/strahlen/ssv_ges.htm

Die Strahlenschutzverordnung fordert:

§ 94 Dosisreduzierung

Wer in eigener Verantwortung eine Arbeit der in den Kapiteln 2 bis 4 genannten Art plant, ausübt oder ausüben lässt, hat geeignete Maßnahmen zu treffen, um unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls die Strahlenexposition so gering wie möglich zu halten.

§ 95 Natürlich vorkommende radioaktive Stoffe an Arbeitsplätzen Abs. 1

Wer in seiner … Betriebsstätte Arbeiten ausübt oder durch unter seiner Aufsicht stehende Personen ausüben lässt, die den Arbeitsfeldern der Anlage XI Teil A oder B der StrlSchV zuzuordnen sind, hat innerhalb von 6 Monaten nach Beginn der Arbeiten eine Abschätzung der Köperdosis oder der Radon-222-Exposition durchzuführen (Abschätzungspflicht).

Ergibt die o.g. Abschätzung, dass die effektive Dosis 6 Millisievert im Kalenderjahr  überschreiten kann, so ist der zuständigen Behörde innerhalb von drei Monaten nach Durchführung der Abschätzung Anzeige zu erstatten (Anzeigepflicht, StrlSchV § 95 Abs.2).

Schutz der Bevölkerung durch Überwachung der Rückstände:

§ 97 Überwachungsbedürftige Rückstände

(1) Wer in eigener Verantwortung Arbeiten ausübt oder ausüben lässt, bei denen überwachungsbedürftige Rückstände anfallen, durch deren Verwertung oder Beseitigung für Einzelpersonen der Bevölkerung der Richtwert der effektiven Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr überschritten werden kann, hat Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu ergreifen.

Keine Rückstände im Sinne des § 97 StrlSchV sind Materialien, deren spezifische Aktivität für jedes Radionuklid der Uran- und Thoriumzerfallsreihe unter 0,2 Bq/g liegt (StrlSchV: Anlage XII Teil A: Liste der zu berücksichtigenden Rückstände).

Radiotoxizität von Thorium 232 und Uran 238

Thorium und Uran emittieren im Wesentlichen Alpha-Strahlung, ihre Zerfallsprodukte Alpha- und Beta-Strahlung und in geringerem Umfang Gamma-Strahlung. Die Besonderheit der Alpha-Strahlung liegt darin, dass sie eine sehr viel kürzere Reichweite besitzt (wenige cm in Luft) als Beta- oder Gamma-Strahlung, aber nach Inkorporation von alpha-strahlenden Stoffen (Einatmen oder Verschlucken von Rauchen und Stäuben) eine bedeutend höhere radio-biologische Wirksamkeit aufweist als beta- und gamma-strahlende Stoffe.

Die innere Strahlenexposition durch das Einatmen von thorium- oder uranoxidhaltigen Rauchen und Stäuben ist besonders schädlich, da die so in den Körper gelangten Schwermetalle sich bevorzugt in den Knochen ablagern. Dort kann die Alpha-Strahlung Knochenhaut und Knochenmark schädigen. Lunge und Leber können nach Inhalation von Thorium- oder Uranoxid ebenfalls eine nennenswerte Strahlenexposition erhalten. Andere Organe sind in wesentlich geringerem Maße betroffen. Die Gefährdung durch Verschlucken von thorium- oder uranoxidhaltigen Stäuben ist gegenüber der Gefährdung durch Inhalation zu vernachlässigen, da sie im Darmtrakt aufgrund der schweren Löslichkeit praktisch nicht resorbiert werden und auf natürlichem Weg den Körper wieder verlassen.

Die Inhalation von Stäuben oder Rauchen führt also zu einem erheblich höheren Gefährdungspotenzial durch Alpha- und Beta-Strahlung als die äußere Strahlenbelastung durch Gamma- und Beta-Strahlung. Dadurch, dass die Alpha-Strahlung eine wesentlich geringere Reichweite als Gamma- und Beta-Strahlung hat, vermag sie die äußere Hautschicht nicht zu durchdringen und ist bei der Bewertung der äußeren Exposition ohne Belang.

Thorium-Reihe:

| Nuklid | Zerfall | Halbwertszeit | MeV | Zerfallsprodukt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 232Th | α | 1,405·1010 a | 4,083 | 228Ra |
| 228Ra | β- | 5,75 a | 1,325 | 228Ac |
| 228Ac | β- | 6,15 h | 2,127 | 228Th |
| 228Th | α | 1,9131 a | 5,520 | 224Ra |
| 224Ra | α | 3,66 d | 5,789 | 220Rn |
| 220Rn | α | 55,6 s | 6,405 | 216Po |
| 216Po | α | 0,145 s | 6,906 | 212Pb |
| 212Pb | β- | 10,64 h | 0,574 | 212Bi |
| 212Bi | β- 64,06 % α 35,94 % | 60,55 min | 2,254 6,207 | 212Po 208Tl |
| 212Po 208Tl | α β- | 2,99·10-7s 3,083 min | 8,954 5,001 | 208Pb |
| 208Pb | . | Stabil | . | . |

Uran-Radium-Reihe:

| Nuklid | Zerfall | HWZ | MeV | Zerfallsprodukt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 238U | α | 4,468·109 a | 4,270 | 234Th |
| 234Th | β- | 24,10 d | 0,273 | 234Pa |
| 234Pa | β- | 234mPa = 1,17 min 234Pa = 6,7 h | 2,197 | 234U |
| 234U | α | 245500 a | 4,859 | 230Th |
| 230Th | α | 75380 a | 4,770 | 226Ra |
| 226Ra | α | 1602 a | 4,871 | 222Rn |
| 222Rn | α | 3,8235 d | 5,590 | 218Po |
| 218Po | α 99,98 % β- 0,02 % | 3,05 min | 6,615 0,265 | 214Pb 218At |
| 218At | α 99,90 % β- 0,10 % | 1,5 s | 6,874 2,883 | 214Bi 218Rn |
| 218Rn | α | 35 ms | 7,263 | 214Po |
| 214Pb | β- | 26,8 min | 1,024 | 214Bi |
| 214Bi | β- 99,98 % α 0,02 % | 19,9 min | 3,272 5,617 | 214Po 210Tl |
| 214Po | α | 0,164 µs | 7,883 | 210Pb |
| 210Tl | β- | 1,30 min | 5,484 | 210Pb |
| 210Pb | β- ≈ 100% α 1,9·10−6% | 22,3 a | 0,064 3,792 | 210Bi 206Hg |
| 210Bi | β- 99,99987% α 0,00013% | 5,013 d | 1,426 5,982 | 210Po 206Tl |
| 206Hg | β- | 8,15 min | 1,308 | 206Tl |
| 210Po | α | 138,376 d | 5,407 | 206Pb |
| 206Tl | β- | 4,199 min | 1,533 | 206Pb |
| 206Pb | . | stabil | . | . |

Beim Umgang mit Thorium oder Uran und ihren Verbindungen ist auch die stetige Anwesenheit der Elemente aus den Zerfallsreihen zu beachten. Jedoch bestimmen Thorium und Uran mit ihren langen Halbwertszeiten die Konzentration und damit die Aktivitäten ihrer Zerfallsprodukte. Das Thoriumisotop 232 ist mit seiner Halbwertszeit von 14,05 Mrd. Jahren noch schwächer radioaktiv als Uran 238 mit einer Halbwertszeit von 4,46 Mrd. Jahren. Da durch die längere Halbwertszeit weniger Zerfälle pro Zeiteinheit stattfinden, bleibt dadurch auch die Konzentration der kurzlebigen Zerfallsprodukte geringer.

Aus dem oben gesagten ergibt sich die Pflicht des Verantwortlichen zur

1. Dosisabschätzung (§ 95 StrlSchV),

2. ggf. Anzeige bei der Aufsichtsbehörde (§ 95 StrlSchV),

3. Überwachung der Rückstände (§ 97 StrlSchV),

4. Ergreifung von Maßnahmen zur Dosisreduzierung (§ 94 StrlSchV).

1. die Abschätzung muss erfolgen gemäß der

Richtlinie für die Überwachung der Strahlenexposition bei Arbeiten nach Teil 3 Kapitel 2 Strahlenschutzverordnung vom 15.12.2003

„3. Abschätzung der Strahlenexposition

…

Bei der Abschätzung der Strahlenexposition für Arbeiten nach Anlage XI Teil B StrlSchV gelten grundsätzlich alle Expositionspfade, die mehr als zehn Prozent zur Gesamtexposition beitragen als relevant und sind zu berücksichtigen. Relevante Expositionspfade sind in der Regel die äußere Strahlenexposition und die Inhalation von Stäuben, Rauchen oder Aerosolpartikeln. Der Beitrag durch Ingestion liegt in der Regel unter zehn Prozent

Die zuständige Behörde kann auch eine Abschätzung anerkennen, die auf der Grundlage der spezifischen Aktivität der Materialien, mit denen am Arbeitsplatz umgegangen wird oder die sich am Arbeitsplatz befinden, oder von sonstigen Daten, die für eine Bewertung der Strahlenexpositionen an dem betreffenden Arbeitsplatz relevant und hinreichend sind, durchgeführt wurde. Bei Arbeiten nach Anlage XI Teil B StrlSchV kann die zuständige Behörde davon ausgehen, dass eine effektive Dosis von 6 mSv im Kalenderjahr nicht überschritten wird, wenn die Summe der jährlich aufgewendeten Zeit für diese Arbeiten weniger als 50 Stunden beträgt.

…“

http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/strahlen/rl/04s418_gs.htm

Die Dosisabschätzung ist durchzuführen gemäß (Rechnungen s. beiliegende Excel-Tabelle):

Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosen, Teil 2: "Ermittlung der Körperdosis bei innerer Strahlenexposition (Inkorporationsüberwachung) RdSchr. d. BMU v. 12. 1.2007 - RS II 3 - 15530/1

2.2.1 Abschätzung der potenziell inkorporierbaren Aktivität aus Arbeitsplatzdaten

http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/strahlen/rl/07s623_gs.htm

So ergibt sich die max. zu erwartende Strahlenbelastung im Jahr als Produkt der eingesetzten Aktivität mit dem Dosiskoeffizienten bei Inhalation ( z.B. Thorium-232: 1,2E-05 [Sv/Bq) ] multipliziert mit dem Inkorporationsfaktor von ak = 10-4  .

„Werden am Arbeitsplatz besondere Schutzvorrichtungen verwendet, kann der unter Nummer 1 oder 2 genannte Inkorporationsfaktor ak um den Faktor 100 bei der Verwendung von Handschuhkästen oder um den Faktor 10 bei der Verwendung von Abzügen verringert werden.“

Die eingesetzte Aktivität errechnet sich aus der Masse in g des eingesetzten Stoffes dividiert durch die Atommassenzahl multipliziert mit der Avogadro-Konstante  NA = 6,02214179 E+23 mol−1 multipliziert mit der Zerfallskonstanten (Zerfallswahrscheinlichkeit):

Die Zerfallskonstante λ (Lambda) steht mit der Halbwertszeit T1/2 in der Beziehung:

λ = ln(2) / T1/2

2. Ohne weitere Rücksprache mit dem Strahlenschutzbevollmächtigten der Philipps-Universität sind die im Experiment eine gesetzten Stoffmengen so gering zu halten, dass es zu keiner abgeschätzten Strahlenexposition größer 6mSv per anno kommt, so dass keine Anzeigepflicht vorliegt (s. Exceltabelle).

Sollte die Dosisabschätzung für die max. zu erwartende Jahresdosis einen Wert größer 6mSv ergeben, so ist dem Regierungspräsidium Gießen als zuständiger Aufsichtsbehörde ist eine Beschreibung der Versuchsanordnungen, die eingesetzten Stoffmengen und die daraus resultierende Dosisabschätzung vorzulegen.

3. Überwachung der Rückstände

Keine Rückstände im Sinne des § 97 StrlSchV sind Materialien, deren spezifische Aktivität für jedes Radionuklid der Uran- und Thoriumzerfallsreihe unter 0,2 Bq/g liegt

(StrlSchV: Anlage XII Teil A: Liste der zu berücksichtigenden Rückstände

http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/strahlen/ssv14.htm#an12ta   )

Für Thorium-232 wäre das laut beiliegenden Berechnung bis zu ca. 49 mikrogramm/gramm Rückstand der Fall, für Uran-238  bis zu 16 mikrogramm/gramm Rückstand.

Rückstände mit einem höhere Gehalt an radioaktiven Stoffen sind im Zweifel wie radioaktive Stoffe zu entsorgen, um der Pflicht zur Überwachung der Rückstände nachzukommen.

4. Aufgrund der Pflicht zur Dosisreduzierung sind die Arbeiten grundsätzlich im Abzug oder in Handschuhkästen auszuführen.